计算自然数之和的C语言代码如下：就是一个递归，讲清楚所有的问题！

int  sum ( int n)

{

if  (n < 1)  return (0) ;

else	  return (n+sum (n-1) );

}

其对应的MIPS汇编程序如下：

sum: 	addi    	$sp,  $sp,  -12		# generate stack frame

sw 	   	$ra,  8($sp) 			# save $ra on stack，即31号寄存器

sw	   	$fp,  4($sp)		    # save $fp on stack

addi		$fp,  $sp,  0			# set $fp

sw   	$a0,	 0($fp) 			# save $a0（n）on stack

slti 		$t0,	 $a0,  1         # if (n<1) $t0=1else $t0= 0

bne 	$t0,	 $zero,  exit1	# if (n<1) goto exit1,

addi    	$a0,  $a0,  -1		#n=n-1

jal  	sum					#call sum

lw 		$t1,	  0($fp)			#restore n

add     $v0，$t1，$v0  		# $v0=n+sum(n-1)

j       	exit 				#jump to exit

exit1:   add 	$v0,  $zero,  $zero	# $v0=0

exit:	lw	    $ra,  8($sp)			# restore $ra

lw	    $fp,  4($sp)	    	# restore $fp

addi 	$sp,  $sp,  12		# free stack frame

jr 	    $ra					# return to caller

已知bne指令的操作码（OP字段）为000101，j指令的操作码（OP字段）为00010，$t0的编号为01000。上述程序段存放在0040 0100H开始的内存区（即sum标号的值为0040 0100H）。要求回答下列问题。

- 上述函数的机器代码所占存储空间大小是多少？

- 上述bne指令和j指令分别存放在哪个存储单元中？各自的机器码是什么（参照P.213表5.5）？

- 若调用sum(n)函数时可用栈空间只有1000个存储单元，则会发生栈溢出的最小的n是多少？

- 上述汇编程序中有三条无条件转移指令，试比较它们之间的差别。

- 执行sum(2)函数过程中，分别执行了多少条lw指令、sw指令、ALU运算类指令（包括R型和I型）、分支指令、无条件转移指令？

- 假定将书中图6.24和图6.33稍作修改，使之分别成为也能执行指令bne、addi、stli、jal和jr的单周期数据通路和多周期数据通路，各主要功能单元的操作时间是：存储器---200ps；ALU和加法---100ps；寄存器堆（读或写）---50ps。不考虑多路选择器、控制单元、PC、扩展器和线路等延迟，也不考虑异常、中断和访存缺失等问题，则在单周期CPU和多周期CPU中执行sum(2)函数时各需用多少纳秒？

- 假定将书中图7.5稍作修改，使之成为也能执行指令bne、addi、stli、jal和jr的流水线数据通路，并且该数据通路采用前半周期写、后面周期读的方式来设计通用寄存器堆，则上述程序段在该流水线CPU中执行时，哪些指令之间会产生数据冒险？哪些数据冒险不能用转发解决？

- 假定对上述7）中改进过流水线处理器再次进行如下改进：采用“转发”技术解决数据冒险；所有无条件转移指令阻塞一个时钟周期进行；分支冒险采用“一位动态预测”（初始预测为转移）方式，改进后的时钟周期为260ps。则在改进后的流水线CPU上执行函数sum(2)所用的时间为多少纳秒？

参考答案：

每条指令的地址如下：

1 	0040 0100H	sum: 	addi    	$sp,  $sp,  -12		# generate stack frame

2 	0040 0104H 			sw 	   	$ra,  8($sp) 			# save $ra on stack

3 	0040 0108H			sw	   	$fp,  4($sp)		    # save $fp on stack

4 	0040 010CH			addi		$fp,  $sp,  0			# set $fp

5 	0040 0110H			sw   	$a0,	 0($fp) 			# save $a0（n）on stack

6 	0040 0114H			slti 		$t0,	 $a0,  1         # if (n<1) $t0=1else $t0= 0

7	0040 0118H			bne 	$t0,	 $zero,  exit1	# if (n<1) goto exit1

8	0040 011CH			addi    	$a0,  $a0,  -1		#n=n-1

9	0040 0120H			jal  	sum					#call sum

10	0040 0124H			lw 		$t1,	  0($fp)			#restore n

11	0040 0128H			add     $v0,  $t1,  $v0		# $v0=n+sum(n-1)

12	0040 012CH			j       	exit

13	0040 0130H	exit1:   addi 	$v0,  $zero,  1		# $v0=1

14	0040 0134H	exit:		lw	    $ra,  8($sp)			# restore $ra

15	0040 0138H			lw	    $fp,  4($sp)	    	# restore $fp

16	0040 013CH			addi 	$sp,  $sp,  12		# free stack frame

17	0040 0140H			jr 	    $ra					# return to caller

- 上述函数的机器代码所占存储空间大小是：17×4B=68个存储单元。

- “bne  $t0, $zero, exit1”指令存放在存储单元0040 0118H中。其中exit1所标识的目标指令地址为0040 0130H，bne指令采用相对寻址方式，目标指令地址=0040 0118H+4+立即数偏移量×4，其立即数为：(0040 0130H-0040 0118H-4)/4=5，故其机器代码是000101 01000 00000 0000 0000 0000 0101。

“j exit”指令存放在存储单元0040 012CH中。其中exit所标识的目标指令地址为0040 0134H，j指令采用伪直接寻址方式，目标指令地址=PC31-28 ||直接地址||00，其直接地址为040 0134H的高26位，即其机器代码是000010 0000 0100 0000 0000 0001 0011 01。

- 每进入一次sum函数，有三个值（$ra、$fp和$a0）入栈，占12个单元，递归调用sum(n)函数过程中，共进入sum函数n+1次，因而占用的栈空间大小为12×(n+1)，若可用栈空间只有1000个存储单元，则当12×(n+1)>1000时就会发生栈溢出，即发生栈溢出的最小n是83。

- 上述汇编程序中有三条无条件转移指令：j指令是无条件转移指令；jal指令是调用指令，格式与j指令相同，目标指令地址的形成方式也与j指令相同，唯一不同的是，jal指令会把下条指令地址保存在$31（$ra）寄存器中；jr指令是返回指令，格式为I-型指令格式，其中，返回地址在寄存器$31（$ra）中。

- 执行sum(2)函数过程中，执行的各类指令条数如下：

|  | 指令 | n=2 | n=1 | n=0 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调 用 前 | sw | 3 | 3 | 3 | 9 |
|  | ALU | 4 | 4 | 3 | 11 |
|  | bne | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 调用 | jal | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 返 回 后 | ALU | 2 | 2 | 2 | 6 |
|  | lw | 3 | 3 | 2 | 8 |
|  | j & jr | 2 | 2 | 1 | 5 |

因此执行sum(2)函数过程中，lw指令共有8条，sw指令共有9条，ALU运算类指令共有17条，分支指令共有3条，无条件转移指令共有7条。一共执行了44条指令。

- 单周期CPU的时钟周期以lw指令为准，时钟周期为200+50+100+200+50=600ps,因此执行sum(2)共需(8+9+17+3+7)×600ps=26.4ns；多周期数据通路的时钟周期为200ps，各类指令CPI：lw--5，sw--4，ALU--4，分支--3，无条件转移--3，故执行sum(2)的总时间为(8×5+9×4+17×4+3×3+7×3)×200ps=34.8ns

- 1和2，1和3，4和5，6和7、10和11条指令之间有数据相关。其中，10和11条指令之间是load-use冒险，不能通过转发解决。

- 因为采用“转发”解决数据冒险，所以除第10和11条指令之间发生阻塞外，其他数据冒险都无阻塞，所以，因数据冒险而产生的阻塞为2个时钟周期；

因为所有无条件转移指令阻塞一个时钟周期进行，故共被阻塞7个时钟周期；

分支冒险采用“一位动态预测”（初始预测为转移）方式。根据图7.5知，条件检测和分支目标地址修改都在“Mem”阶段，故分支延迟槽（损失时间片）为3，预测错误时，额外多3个时钟周期。显然，第一次和最后一次预测错误，故额外损失6个时钟周期。

因此，不考虑异常、中断和各种访存缺失时，执行sum(2)共用了44+2+7+6=59个时钟周期，需要的执行时间为59×260ps=15.34ns。

（比单周期CPU快26.4-15.34=11.06ns；比多周期CPU快34.8-15.34=19.46ns。）