计算自然数之和的C语言代码如下：

int  sum ( int n)

{

if  (n < 1)  return (0) ;

else	  return (n+sum (n-1) );

}

其对应的MIPS汇编程序如下：

sum: 	addi    	$sp,  $sp,  -12		# generate stack frame

sw 	   	$ra,  8($sp) 			# save $ra on stack

sw	   	$fp,  4($sp)		    # save $fp on stack

addi		$fp,  $sp,  0			# set $fp

sw   	$a0,	 0($fp) 			# save $a0（n）on stack

slti 		$t0,	 $a0,  1         # if (n<1) $t0=1else $t0= 0

bne 	$t0,	 $zero,  exit1	# if (n<1) goto exit1,

addi    	$a0,  $a0,  -1		#n=n-1

jal  	sum					#call sum

lw 		$t1,	  0($fp)			#restore n

add     $v0，$t1，$v0  		# $v0=n+sum(n-1)

j       	exit 				#jump to exit

exit1:   add 	$v0,  $zero,  $zero	# $v0=0

exit:	lw	    $ra,  8($sp)			# restore $ra

lw	    $fp,  4($sp)	    	# restore $fp

addi 	$sp,  $sp,  12		# free stack frame

jr 	    $ra					# return to caller

已知bne指令的操作码（OP字段）为000101，j指令的操作码（OP字段）为00010，$t0的编号为01000。上述程序段存放在0040 0100H开始的内存区（即sum标号的值为0040 0100H）。要求回答下列问题。

- 上述函数的机器代码所占存储空间大小是多少？

- 上述bne指令和j指令分别存放在哪个存储单元中？各自的机器码是什么（参照P.213表5.5）？

- 若调用sum(n)函数时可用栈空间只有1000个存储单元，则会发生栈溢出的最小的n是多少？

- 上述汇编程序中有三条无条件转移指令，试比较它们之间的差别。

- 执行sum(2)函数过程中，分别执行了多少条lw指令、sw指令、ALU运算类指令（包括R型和I型）、分支指令、无条件转移指令？

- 假定将书中图6.24和图6.33稍作修改，使之分别成为也能执行指令bne、addi、stli、jal和jr的单周期数据通路和多周期数据通路，各主要功能单元的操作时间是：存储器---200ps；ALU和加法---100ps；寄存器堆（读或写）---50ps。不考虑多路选择器、控制单元、PC、扩展器和线路等延迟，也不考虑异常、中断和访存缺失等问题，则在单周期CPU和多周期CPU中执行sum(2)函数时各需用多少纳秒？

- 假定将书中图7.5稍作修改，使之成为也能执行指令bne、addi、stli、jal和jr的流水线数据通路，并且该数据通路采用前半周期写、后面周期读的方式来设计通用寄存器堆，则上述程序段在该流水线CPU中执行时，哪些指令之间会产生数据冒险？哪些数据冒险不能用转发解决？

- 假定对上述7）中改进过流水线处理器再次进行如下改进：采用“转发”技术解决数据冒险；所有无条件转移指令阻塞一个时钟周期进行；分支冒险采用“一位动态预测”（初始预测为转移）方式，改进后的时钟周期为260ps。则在改进后的流水线CPU上执行函数sum(2)所用的时间为多少纳秒？