| 本题分数 |  |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

- 执行下列C语言代码段后，ui的值是多少？

short si= -4101;

int i= (int) si;

unsigned ui= (unsigned) i;

假定按字节编址，采用小端方式，变量si的地址为0x80C000，变量si、i和ui从低地址向高地址按边界对齐存放。请问在内存单元0x80C001、0x80C002、0x80C004、0x80C00A中存放的内容各是什么？（要求用十六进制表示）

| 2.已知带符号整数x=-61，y=-36，若在一个由8位无符号加法器和其他附加电路组成的整数加减运算部件中完成x–y的运算，请问在进行x-y运算时，该无符号加法器的两个输入端和输入的低位进位、输出的和、溢出标志、进/借位标志分别是什么？ 本题分数 |  |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

| 3.假设机器A、B和C中，A没有乘法指令，B和C都有整数乘法指令，B采用ALU+移位器实现乘法，而C采用快速阵列乘法器实现乘法。若在这三种机器中执行“z=x*y;”，那么，你认为哪台机器执行速度最快？哪台最慢？为什么？ 本题分数 |  |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

| 4.假定一个程序中有两个float型变量x和y，其初始值分别如下： x=16777217.0；y=16777216.0。请问：存放x的32位寄存器R中的内容为多少？x-y的机器数和真值各是多少？要求说明为什么机器中x-y的值与现实中的结果不同。（要求机器数用十六进制表示，提示：224=16 777 216） 本题分数 |  |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

| 5.请描述高级语言表达式、机器指令和运算器三者之间关系。 本题分数 |  |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

| 6.现要求将一个整数变量x乘以常数因子K，只允许使用+、-和<<操作来实现乘法。对于K=5、K=30、K=-56，分别写出其对应的表达式，要求每个表达式中最多只能有3个运算。 本题分数 |  |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

| 7. 假定函数random()用来随机产生一个32位数，以下是一段C语言代码： 本题分数 |  |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

int x=random();

int y=random();

unsigned ux=(unsigned) x;

unsigned uy=(unsigned) y;

在下列C语言条件表达式中，哪些是永真的？为什么？哪些是非永真的？列举使其结果为0的情况。

（1）(x>y) == (-x<-y)

（2）((x+y)<<5)+x-y==31*y+33*x

（3）~x+~y==~(x+y)

（4）(int)(ux-uy)==-(y-x)

（5）((x>>1)<<1)<=x

| 8. 假定函数random()用来随机产生一个32位数，以下是一段C语言代码： 本题分数 |  |
| --- | --- |
| 得 分 |  |

int x=random();

int y=random();

int z=random();

double dx=(double) x;

double dy=(double) y;

double dz=(double) z;

在下列C语言条件表达式中，哪些是永真的？为什么？哪些是非永真的？列举使其结果为0的情况。

（1）(double)(float) x == dx

（2）(dx+dy) ==(double)(x+y)

（3）dx+dy+dz==dz+dy+dx

（4）dx*dy*dz==dz*dy*dx

（5）dx/dx==dy/dy